| ANEXO 07 - CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS DAS VIAS URBANAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VIA TIPO | SEÇÃO TRANSVERSAL TIPO |  |  |  |  |  |  |
|  | Pistas |  |  |  | Passeios laterais | Canteiro central | Largura total mínima (m) |
|  | Rolamento |  | Estacionamento |  | Largura mínima (m) | Largura mínima (m) |  |
|  | Número de faixas | Largura mínima (m) | Número de faixas | Largura mínima |  |  |  |
| I - Expressa | 4 | 4,00 | 2 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 30,00 |
| II - Arterial ou Avenida | 4 | 3,50 | 2 | 3,00 | 2,50 | 2,00 | 27,00 |
| III - Coletora | 2 | 4,00 | 2 | 3,00 | 2,50 |  | 19,00 |
| IV - Local principal | 2 | 3,00 | 1 | 2,00 | 2,50 |  | 15,00 |
| V - Local Secundária | 2 | 3,50 |  |  | 1,50* |  | 7,00 |
| VI – Ciclovia pista unidirecional | 1 | 2 ≥ 2,80 |  |  |  |  |  |
| VII – Ciclovia pista bidirecional | 2 | 2,80 ≥ 4 |  |  |  |  |  |

* Alterado pela Lei Municipal nº 3.588/2013